- 如何将LattePanda Alpha设置为通电后自动启动

- LattePanda Alpha有2个版本，请根据您的型号选择相应的教程。

- Part 1：Alpha m3-7y30

- 下载上电自启BIOS文件：https://github.com/LattePandaTeam/LattePanda-Win10-Software/blob/master/BIOS%20for%20LattePanda%20Alpha%26Delta/Alpha%20m3-7y30/Alpha%20Auto-power-on%20BIOS.zip

- 具体步骤：

- 将U盘格式化成FAT32, 并更名为“WINPE”;

- 将BIOS文件全部拷贝到U盘根目录下；

- U盘插入 Alpha后开机；

- 不断按“ESC”进入BIOS页面；

- 进入“Save & Exit”，选择“Boot Override”下的“UEFI:Built-in EFI Shell”，按“Enter”;

- 等几秒后，页面出现“Shell>”；

- 输入“fsX:”，按“Enter”；（X可能是1,2,3…）

- 输入“dir”按“Enter”，检查U盘里的文件；

- 使用“Tab”键快速选择“AfuEfix64.efi”和“BS-7-S70KR200-K65A-B1A.Bin”，输入“/p /b /n”，然后按“Enter”键；

- BIOS会开始自动刷写，刷写完成后会出现“fsX:>”；

- 同时按下“Ctrl+Alt+Del”，重启系统；

- 不断按“ESC”键，再次进BIOS页面，进入“Save & Exit”，选择“Boot Override”下的“UEFI:Built-in EFI Shell”；

- 输入eFuitX64.efi /u EC-7-S70KR200-K65A-B1A.bin，按“Enter”；（你也可以使用“Tab”键快速选择）

- ITE Flash Utility会运行，等几分钟直到出现Update EC Rom successfully!

- 同时按下“Ctrl+Alt+Del”，重启Alpha。这样就完成啦！

- Part 2：Alpha m3-8100y

- 下载上电自启BIOS文件：https://github.com/LattePandaTeam/LattePanda-Win10-Software/tree/master/BIOS%20for%20LattePanda%20Alpha%26Delta/Alpha%20m3-8100y/Alpha%20864s%20Auto-power-on%20BIOS

- 具体步骤：

- 将U盘格式化成FAT32, 并更名为“WINPE”;

- 将“BS-7-S70KR300-KF65A-101-J”文件夹下的全部文件拷贝到U盘根目录下；

- U盘插入 Alpha后开机；不断按“ESC”进入BIOS页面；

- 进入“Save & Exit”，然后选择“UEFI: Built-in EFI Shell" and press “Enter”，按“Enter”;

- 等几秒后，页面会如下所示，请用Tab键选择BIOS.NSH，按回车键，就会开始自动刷写。等几分钟页面会返回“fs3:\CDJQ-BS-7-S70KR300-KF65A-101-J>”；

- 将Alpha关机，拔出U盘；

- 然后再将“EC-7-S70KR300_20190704”拷贝到U盘根目录；

- 将Alpha再开机，不断按“ESC”键，再次进BIOS页面，进入“Save & Exit”，选择“Boot Override”下的“UEFI:Built-in EFI Shell”；

- 输入“fsX:”，按“Enter”；（X可能是1,2,3…）输入“dir”按“Enter”，检查U盘里的文件；

- 输入eFuitX64.efi /u S70KR300_20190704.bin ，按“Enter”键（也可以使用“Tab”键快速选择）；

- ITE Flash Utility会运行，等几分钟直到出现Update EC Rom successfully!

- 同时按下“Ctrl+Alt+Del”，重启设备。这样就完成啦！